Техническое задание

для проведения открытого конкурса на закупку

автогрейдера ГС-14.02 (или эквивалент)

1.Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

1.1. Наименование.

Автогрейдер ГС-14.02 (или эквивалент)

1.2. Технические характеристики и количество поставляемого товара. 1.2.1. Комплектация:

1.2.1. Комплектация:

- набор инструмента для обслуживания автогрейдера (входит с состав комплекта автогрейдера) – 1 комплект.

- проблесковый маячок оранжевого цвета – 1 шт.

- подогреватель двигателя – 1 комплект.

1.2.2. Технические характеристики:

| Наименование параметра | Характеристики |
| --- | --- |
| Класс автогрейдера | 140 |
| Габаритные размеры: |  |
| - длина (с бульдозерным отвалом), мм. | Не более 9 000 |
| - ширина, мм. | Не более 2 550 |
| - высота (с проблесковым маячком), мм. | Не более 3 650 |
| Масса эксплуатационная, кг. | Не более 14 000 |
| Колея передних и задних колес, мм. | Не более 2100 |
| База автогрейдера (расстояние между осями переднего и заднего мостов), мм | Не более 6000 |
| Двигатель: |  |
| Тип | Дизельный 4-х тактный |
| - мощность, кВт | Не менее 110 |
| - рабочий объем, л. | Не менее 11,15 |
| - количество цилиндров, шт. | Не менее 6 |
| Коробка переключения передач: |  |
| - тип | Механическая |
| - количество передач (вперед/назад) | Не менее 6/2 |
| Муфта сцепления | Двухдисковая, постоянно замкнутого типа |
| Задний мост: |  |
| Тип | Балансирная тележка |
| Рабочий (колесный) тормоз | Колодчатый или дисковый |
| Управление рабочим тормозом | гидравлическое двухконтурное с гидроаккумуляторами |
| Количество торможений в аварийном режиме, шт. | Не менее 10 |
| Стояночный тормоз (тип) | Дисковый, установлен на входном валу задней тележки |
| Гидравлическая система: |  |
| Два гидронасоса (один для привода только гидроруля, второй – всех остальных механизмов) | наличие |
| Объем бака гидросистемы, л | Не менее 120 |
| Гидрозамки в линиях всех гидроцилиндров (кроме механизма фиксации) | наличие |
| Управление: |  |
| Система наклона управляемых колес | Наличие |
| -способ поворота автогрейдера управляемыми колесами переднего моста | Наличие |
| - управление рабочими органами | Гидравлическое |
| - рулевое управление | Гидравлическое с рулевой колонкой регулируемого типа |
| - управление муфтой сцепления | Механическое с гидроусилителем |
| Ходовая часть: |  |
| - тип | Пневмоколесная |
| - колесная схема | 1х2х3 |
| - размер шин, дюймов | Не менее 14,00х20,00 |
| - угол наклона передних колес, град. | Не менее ±18 |
| - подвеска переднего моста шарнирная, обеспечивающая качание в поперечной плоскости на угол, град. | не менее ±15 |
| - количество ведущих осей | Не менее 2 |
| - запасное колесо | Наличие |
| Грейдерный отвал: |  |
| - тип | Грейдерный отвал со сменными ножами |
| - тяговая рама | Цельносварная конструкция |
| - угол профилирования откосов, град. | Не менее 90 |
| - боковой вынос отвала в обе стороны за пределы тяговой рамы (влево/вправо), мм | Не более 800/800 |
| - длина отвала, мм. | Не менее 3740 |
| - опускание отвала ниже опорной поверхности, мм. | Не менее 380 |
| - поворотный круг | Полноповоротный. |
| - зубчатый венец | Сменного типа |
| Бульдозерный отвал: |  |
| - тип | Неповоротный |
| - длина, мм. | Не более 2550 |
| - высота (по хорде), мм. | Не менее 840 |
| - максимальное опускание ниже опорной поверхности, мм. | Не менее 50 |
| Рама: |  |
| - тип | Шарнирно-сочлененная |
| Электрооборудование: |  |
| - схема | Однопроводная, постоянного тока, со встроенным выпрямителем и реле-регулятором |
| - номинальное напряжение, В. | Не менее 24 |
| - напряжение генератора, В. | Не менее 28 |
| - мощность генератора, Вт. | Не менее 1000 |
| - тип аккумуляторных батарей | 6СТ-190А |
| - количество аккумуляторных батарей | Не менее 2 |
| Кабина закрытая, одноместная, цельнометаллическая, герметизированная. Оснащение: две двери, отопитель салона кабины, омыватель и стеклоочиститель лобового стекла, карман для документов, рулевая колонка, и кресло оператора. Кресло оператора с механической подвеской, регулируется в продольном и вертикальном направлениях, . Отопитель салона кабины – двухрежимный. Уровень звука на рабочем месте машиниста – не более 80 Дб. | наличие |
| Подогреватель двигателя | Подогреватель жидкостный дизельный ПЖД 12Б (или эквивалент). Теплопроизводительность, кВт (ккал/ч) не менее 12±1(10320±860) при полном режиме. Номинальное напряжение питания, В - 24 |

2. Качество товара.

2.1.Качество товара.

Качество поставляемых товаров и их маркировка должны соответствовать ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ГОСТ 11030-2017. Межгосударственный стандарт. Автогрейдеры. Общие технические условия».

Наличие у Поставщика сертификата соответствия на поставляемый товар.

Автогрейдер должен содержать полный комплект документов, требуемый для эксплуатации (руководство по эксплуатации, монтажу и пр.) и регистрации в Гостехнадзоре.

Нормативно-техническая документация должна быть на русском языке.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Год изготовления автогрейдера должен быть не ранее 2019г.

2.2.Гарантийные обязательства:

Не менее 1 года или 1000 моточасов с даты подписания акта приема-передачи и товарной накладной унифицированной формы №ТОРГ-12.