3.2 Техническое задание

на поставку коммунальной дорожной машины для зимнего и летнего содержания дорог на базе КамАЗ (или эквивалент)

1.Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

1.1. Наименование.

Коммунальная дорожная машина для зимнего и летнего содержания дорог на базе КамАЗ (или эквивалент).

1.2. Технические характеристики и количество поставляемого товара. 1.2.1. Комплектация:

а) шасси КамАЗ-53605 – 1 шт. (или эквивалент);

б) пескоразбрасывающее оборудование – 1 комплект;

в) плужное оборудование с поворотным отвалом – 1 комплект;

г) щеточное оборудование – 1 комплект;

д) поливомоечное оборудование – 1 комплект;

1.2.2. Технические характеристики:

| Наименование показателей | Характеристика поставляемого товара, значение показателей, наличие функций |
| --- | --- |
| Шасси КамАЗ-53605 (или эквивалент) |  |
| Колесная формула | 4х2 |
| Экологический класс | Не ниже ЕВРО 5 |
| Двигатель |  |
| Модель | Cummins ISB6.7E5 300 (или эквивалент) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная мощность, л. с. | Не менее 300 |
| Расположение и число цилиндров | Рядное, не менее 6 |
| Рабочий объем, л. | Не менее 6,7 |
| Система питания |  |
| Вместимость топливного бака, л | Не менее 350 |
| Электрооборудование |  |
| Напряжение, B | 24 |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Сцепление |  |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Главная передача |  |
| Передаточное отношение | 6,33 или 6,27 |
| Тормоза |  |
| Привод | пневматический |
| Размеры: диаметр барабана, мм | Не менее 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | Не менее 140 |
| Коробка передач |  |
| Тип | механическая, 9-ступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Колеса и шины |  |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические |
| Размер обода | 7,5-20 (190-508) |
| Размер шин | 10,00 R20 (280 R508) |
| Кабина |  |
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение | без спального места |
| - Пескоразбрасывающее оборудование |  |
| - Конструкция кузова | Кузов должен быть цельнометаллической конструкции, трапецеидальный, жесткость обеспечивается посредством распорных балок (стяжек), передняя стенка смонтирована под углом 130 °, боковые – 135 ° Наличие продольных перегибов боковых стенок бункера. Данная конструкция позволяет исключить зависание ПГМ на боковых стенках. |
| - Антикоррозийная обработка бункера | Внутренние стенки бункера должны быть обработаны антикоррозийным материалом гермопласт (или эквивалет) устойчивым к воздействию химических веществ и обладающий повышенной стойкостью к появлению коррозии. Внешние стенки бункера должны быть окрашены двухкомпонентной полиуретановой эмалью обладающей высокой стойкостью к внешним ударным и механическим нагрузкам, атмосферным негативным воздействиям, защищать от коррозии. |
| - Объем установки бункера пескоразбрасывателя, куб. м. | Не менее 6,5 |
| - Рассекатель бункера для предотвращения уплотнения ПСС и уменьшения нагрузки и износа компонентов транспортера и его привода | Наличие, должен быть съемным, устанавливаться на кронштейнах кузова при помощи болтовых соединений. |
| - Тип транспортера | Скребковый, скребки съемные, двух типов: пластинчатые и уголковые |
| - Количество скребков, шт. | Не менее 23 – пластинчатого типа, Не менее 2 – уголкового типа |
| - Шаг скребков, мм. | Не более 440 |
| - Межосевое расстояние установки звездочек, мм | Не более 330 |
| - Тип цепей транспортера | Не менее 2 (двух) втулочно-роликовых цепей с повышенным разрывным усилием не менее 20,5 т |
| - Ширина транспортера, мм | Не более 480 |
| - Привод транспортера | Должен осуществляться реверсивной гидромашиной планетарного типа с торцевым распределением жидкости |
| - Ширина обрабатываемой полосы, в диапозоне, м | Не менее 2 и не более 10 м |
| - Плотность распределения пескосоли, г/м² | от 5 до 500 |
| - Разбрасывающее устройство | Должно быть, снабжено отражателем, иметь регулировку по высоте и ограничитель по ширине, с возможностью гидравлического подъема во время транспортировки |
| - Распределяющий диск | Должен быть снабжен шестью лопастями уголкового типа |
| - Материал диска и лотков установки механизма, разбрасывающего | Нержавеющая сталь |
| - Диаметр диска, мм | Не более 520 |
| - Электрический привод из кабины водителя | Должен позволять управлять системой асимметрии посыпки пескосоляной смеси путем поворота защитного кожуха разбрасывающего диска |
| - Привод разбрасывающего диска | Гидравлический от гидромотора |
| - Настройка плотности подачи и ширины посыпки пескосоляной смеси | Должна осуществляться при помощи делителя регулятора расхода дистанционно из кабины водителя |
| - Шиберное устройство | Наличие, предназначено для регулировки подачи технологического материала на разбрасывающее устройство путем изменения проходного сечения разгрузочного окна. Заслонка поворачивается при помощи привода под необходимым углом. Привод представляет собой подпружиненную тягу, соединенную с винтовым механизмом. Для установки шибера в необходимое положение привод снабжен шкалой. Шиберная заслонка подпружинена для исключения выхода ее из строя при прохождении крупных фракций материалов. |
| - Привод пескоразбрасывающего оборудования | Гидравлический, от коробки отбора мощности (КОМ) базового автомобиля, посредством гидравлического насоса и секционного гидрораспределителя, который изготавливается с клапанной и электромагнитной секциями. Электромагнитная секция управляет работой клапанной секции. В состав гидрораспределителя входит 5 секций с расходом не менее 25 л/мин. И одна секция с расходом не менее 100 л/мин. |
| - Гидрораспределитель | С дистанционным управлением и ручным дублированием включений секций |
| 1.24 Расширители пескоразбрасывающего кузова металлические над задними колёсами | - Наличие |
| 2.Плужное оборудование с поворотным отвалом |  |
| 2.1 Масса, кг | -Не менее 520 кг. |
| 2.2 Минимальная ширина очистки, м | - Не менее 2,6 |
| 2.3 Максимальная ширина очистки, м | - Не менее 3,0 |
| 2.4 Высота отвала, мм, | - Не менее 1300 |
| 2.5 Рабочий угол (угол расположения отвала к продольной оси автомобиля) град, | - Не менее 60 |
| 2.6 Толщина материала крыла отвала, мм, | - Не менее 3 |
| 2.7 Толщина материала резинового ножа крыла, мм, | - Не менее 40 |
| 2.8 Защитный дефлектор в верхней части отвала | - Наличие |
| 2.9 Угол поворота отвала в плане от поперечного положения влево (вправо), град | - Не менее 40 |
| 2.10 Способ поворота отвала: гидравлический в обе стороны, при помощи гидроцилиндров с управлением из кабины водителя | - Наличие |
| 2.11 Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | - Не более 30 |
| 2.12 Копирование профиля автодороги | - Наличие |
| 2.13 Система предотвращения падения отвала при нарушении герметичности гидросистемы | - Наличие |
| 2.14 Способ крепления отвала: параллелограмная навеска | - Наличие |
| 2.15 Ребра, усиливающие жесткость отвала | - Наличие |
| 2.16 Материал резинового ножа: металлокордная резина с толщиной армирующего троса 8 мм | - Наличие |
| 2.17 Фиксация отвала в транспортном положении: гидравлическая и механическая | - Наличие |
| 2.18 Подъем-опускание отвала | - гидравлический |
| 2.19 Гидроцилиндр подъема-опускания, поворота отвала, шт. | - не менее 1 |
| 2.20 Профиль и материал рамы крепления отвала | - стальные трубы квадратного сечения, |
| 2.21 Быстросъемный поворотный отвал | - быстросъемный поворотный отвал должен навешиваться на переднюю монтажную плиту. Операция по монтажу и демонтажу отвала должна занимать не более 5 минут и проводиться без применения дополнительных грузоподъемных приспособлений |
| 2.22 Расстояние выноса вперёд плиты от бампера, | - не менее, 100 мм |
| 2.23 Предохранение при наезде на препятствие | - плавающая подвеска; |
| 3. Щеточное оборудование Устанавливается в межбазовом пространстве. Летом подметальная щетка используется для сметания мусора с проезжей части дорог, в зимний период – для патрульной снегоочистки. |  |
| 3.1 Ширина обрабатываемой полосы максимальная, м | Не менее 2,3 |
| 3.2 Диаметр ворса, мм | Не менее 550 |
| 3.3 Материал ворса | полипропилен |
| 3.4 Масса, кг | Не менее 250 |
| 3.5 Расстояние от поверхности автодороги до щетки в транспортном положении, мм | Не менее 150 |
| 3.6 Исключение попадания мусора и агрессивных материалов на силовые агрегаты автомобиля | обеспечивается |
| 3.7 Защита механизма привода щетки от перегрузок | обеспечивается |
| 3.8 Подъем – опускания | с помощью гидроцилиндра двухстороннего действия. |
| 3.9 Регулировка контакта щетки с землей | тяга с отверстием |
| 3.10 Механизм регулировки высоты расположения щетки относительно дорожного полотна, исключающий неравномерный износ ворса | - наличие |
| 3.11. Возможность регулирования усилия прижима щетки из кабины водителя | - наличие |
| 3.12. Гидромеханизм, исключающий вибрацию щетки во время работы | - наличие |
| 3.13. Прямоугольное сечение рамы щетки | - наличие |
| 4. Поливомоечное оборудование: Цистерна поливомоечного оборудования – сварной конструкции изготовлена из листовой стали. Внутри расположены каркасы, препятствующие деформации обечайки и предназначенные для крепления волнорезов, смягчающих гидроудары на дно при неравномерном движении. Подача воды в цистерну осуществляется: - через заливную горловину с крышкой; - с помощью оборудования для забора воды из водоёма; - с помощью подключения цистерны к системе, осуществляющей подачу воды под давлением (пожарный гидрант, насос). |  |
| 4.1 Объем цистерны, м3 | - не менее 9 |
| 4.2 Предохранения водяного насоса от попадания механических примесей | Горловина цистерны, должна быть выполненна в виде фильтра |
| 4.3 Ширина обрабатываемой полосы, м | - при поливке не менее 20, - при мойке не менее 10. |
| 4.4 Привод | - центробежный водяной насос с аксиально-поршневым гидромотором SunFab (или эквивалент) |
| 4.5 Транспортная скорость с водой в цистерне, км/ч | - не менее 30 |
| 4.6 Рабочая скорость | до 15 км/ч |
| 4.7 Оборудование для полива – Быстросъёмные соединения стандарта cam-lock (или эквивалент) с трех сторон по ходу движения автомобиля: справа, слева, спереди | Наличие |
| 4.8 Длина рукава для полива, м | Не менее 20 |
| 4.9 Оборудование для забора воды из водоема, не менее (рукав (не менее) 100х4000 мм) | Наличие |
| 5. Универсальная монтажная плита |  |
| 5.1 Установка верхней части плиты | устанавливается на переднею поперечину шасси через 2 существующих отверстия, диаметром 45 мм и межосевым расстоянием 580 мм. |
| 5.2 Установка нижней части плиты | устанавливается на нижней части существующей передней балки шасси |
| 5.3 Установка подвески на монтажную плиту | при помощи 2 зацепов в верхней части и замком в нижней центральной части |
| 5.4. Межосевое расстояние между пазами, мм. | не менее 800 |
| 5.5 Высота между верхним и нижним креплением под подвеску, мм. | не менее 400 |
| 5.6 Доступ к буксирующему устройству | сохраняется |
| 6. Гидравлическая система навесного оборудования: - управление работой навесного оборудования из кабины водителя; -оповещение водителя об аварийной утечке гидрожидкости из системы, посредством звуковой сигнализации в кабине водителя; - в случае заклинивания гидромотора вращения разбрасывающего диска происходит автоматическое включение резервной магистрали перелива гидрожидкости, обеспечивающей сохранность элементов гидросистемы. |  |
| 6.1 Маслобак | с указателем уровня с термометром, со встроенным сливным фильтром с указателем уровня загрязненности. Горловина маслобака с воздушным фильтром. |
| 6.2 Объём маслобака, л. | Не более 100 |
| 6.3 Маслоохладитель | - наличие, устанавливается для снижения температуры гидравлического масла во время работы. |
| 6.4 Трубопроводы | - на врезных кольцах, материал – прецизионные трубы, оцинкованные снаружи и изнутри |
| 7.Электрическая система. Управление навесным оборудованием должно осуществляться с пульта управления, расположенного в кабине и имеющего подсветку. Пульт с пленочной клавиатурой, изготовленной из бензомаслостойкого материала. |  |
| 7.1 Дополнительная светотехника | Дополнительные передние фары расположены в верхней части капота кабины под ветровым стеклом для обеспечения функционирования при работе передним отвалом. Дополнительное освещение бункера и разбрасывающего устройства. |
| 7.2 Дополнительные передние фары прямоугольной формы, шт. | Не менее 2 |
| 7.3 Дублирующие знаки сигнала поворота на дополнительных передних фарах | Наличие |
| 7.4 Проблесковый маячок оранжевого цвета, шт. | Не менее 2 |

| 2. Качество товара. |  |
| --- | --- |

2.1. Качество товара.

Качество поставляемых товаров и их маркировка должны соответствовать Решении Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств").

Наличие у Поставщика сертификата соответствия на поставляемый товар.

Коммунальная дорожная машина для зимнего и летнего содержания дорог на базе КамАЗ (или эквивалент) должна содержать полный комплект документов, как на шасси, так и на оборудование, требуемый для эксплуатации (руководство по эксплуатации, монтажу и пр.) и регистрации в ГИБДД.

Нормативно-техническая документация должна быть на русском языке.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Год изготовления шасси и оборудования, указанного в п.1.2.1., должен быть не ранее 2018г.

2.2. Гарантийные обязательства:

Не менее 18 месяцев на оборудование и не менее 24 месяцев или 100000 км пробега на шасси с даты подписания акта приема-передачи и товарной накладной унифицированной формы № ТОРГ-12