Техническое задание

для запроса предложений в электронной форме на поставку

автомобиля ГАЗ А22R32-70 (или эквивалент)

1.Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

1.1. Наименование.

Автомобиль ГАЗ А22R32-70 (или эквивалент)

1.2. Технические характеристики и количество поставляемого товара.

1.2.1. Технические характеристики:

| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| Категория транспортного средства в соответствии с Конвенцией о дорожном движении | В |
| Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011 | N1 |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 6 |
| Пассажировместимость | 6 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип привода | задний |
| Схема компоновки транспортного средства | полукапотная |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | Не менее 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | Не более 6,5 |
| Полная масса, кг | Не более 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | Не более 2340 |
| База, мм | Не менее 3745 |
| Габаритные размеры, мм | — |
| длина | Не более 6373 |
| ширина по кабине | Не более 2513 |
| высота по кабине | Не более 2175 |
| высота по тенту | Не более 2750 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм |  |
| длина | Не менее 3090 |
| ширина | Не менее 2078 |
| высота | Не менее 400 |
| Межсервисный интервал | не менее 20 000 км |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | Не менее 2690 |
| Максимальная мощность, кВт | Не менее 110 |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | Не более 3600 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | Не менее 270 (27,5) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | В диапазоне от не более 1400 до не менее 3000 |
| Экологический класс | Не менее Евро 5 |
| Ёмкость топливного бака, л | Не менее 64 |
| ТРАНСМИССИЯ |  |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая (5 передач вперёд, 1 – назад) |
| Задний мост: |  |
| Главная передача | Гипоидная |
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C |
| Подвеска: |  |
| передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |
| Рулевой механизм | Реечного типа с гидроусилителем (ГУР) |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона |
| ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем, ABS |
| Тормозные механизмы: |  |
| передних колес | Дисковые |
| задних колес | Барабанные |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное |
| Номинальное напряжение, В | 12 |

1.2.2. Комплектация

Заводская: - цвет кузова – белый; - гидроусилитель руля; - коробка переключения передач 330 Нм; - стабилизатор задней подвески; - устройство "ЭРА Глонас"; - потолочная консоль; - круиз-контроль; - сиденье водителя с подлокотником, поясничной поддержкой и электроподогревом (Люкс); - дистанционный привод КПП; - предпусковой подогреватель- отопитель двигателя; - электророзетка; - центральный замок; - дополнительный отопитель заднего ряда от системы охлаждения двигателя; - противотуманные фары; - электропривод наружных зеркал заднего вида; - магнитола 2 DIN с кнопками на руле и USB, колонками (не менее 2 шт.) и антенной; - блокировка заднего дифференциала; - ABS; - тент (с установкой на автомобиль) - набор ЗИП (утеплитель радиатора, ключ балонный, ключ для демонтажа колпаков, вороток, домкрат, рым-болт буксировочный). Дополнительная: - кондиционер мощностью не менее 3 кВт; - автосигнализация на 3 двери с турботаймером и обратной связью; - антикоррозионная обработка кузова с установкой подкрылков; - усиление рессор (установка дополнительного подрессорника); - коврики в кабину автомобиля передние и задние; - чехлы на сиденья (7 шт. на два ряда с установкой).

2. Качество товара.

2.1. Качество товара.

Качество поставляемых товаров и их маркировка должны соответствовать Решении Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств").

Наличие у Поставщика одобрения типа транспортного средства.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Автомобиль должен содержать полный комплект документов, требуемый для его эксплуатации (Руководство по эксплуатации, сервисная книжка и др.) и регистрации в ГИБДД.

Дата изготовления автомобиля - не ранее 2020г.

Предпродажная подготовка транспортного средства и установка дополнительного оборудования должны быть произведены официальным дилером производителя транспортного средства. При этом в сервисной книжке на транспортное средство должны быть произведены соответствующие отметки, позволяющие сохранить заводскую гарантию на транспортное средство

2.2. Гарантийные обязательства:

На автомобиль в комплектации завода-изготовителя:

не менее 3 лет или 150000 км с даты подписания акта приема-передачи и товарной накладной унифицированной формы №ТОРГ-12.

На кондиционер:

не менее 2 лет с даты подписания акта приема-передачи и товарной накладной унифицированной формы №ТОРГ-12.

На дополнительное оборудование:

не менее 1 года с даты подписания акта приема-передачи и товарной накладной унифицированной формы №ТОРГ-12.