Техническое задание

для проведения открытого конкурса на поставку универсальной дорожной машины УДМ-82 на базе трактора «Беларус 82.1» в комплекте с навесным оборудованием (или эквивалент)

1.Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

1.1. Наименование.

Универсальная дорожная машина УДМ-82 на базе трактора «Беларус 82.1» в комплекте с навесным оборудованием.

1.2. Технические характеристики и количество поставляемого товара. 1.2.1. Комплектация:

1.2.1. Комплектация:

а) трактор «Беларус 82.1» – 1 шт. (или эквивалент);

б) фронтальный снегоуборщик СУ2,1ОМ (или эквивалент) в комплекте с передним навесным устройством и передним выводом от вала отбора мощности (ВОМ) – 1 комплект,

в) отвал передний снегоуборочный СО2,5 (или эквивалент) – 1 комплект;

г) щеточное оборудование зима/лето – 1 комплект;

д) передняя щетка ЩФС 2.0 Г (или эквивалент) c бункером без увлажнения смёта с адаптером на фронтальный погрузчик – 1 комплект;

е) косилка ORSI Competition GS 200 (или эквивалент) – 1 комплект;

ж) утеплитель моторного отсека – 1 комплект;

з) проблесковый маячок оранжевого цвета – 1 комплект;

и) груз балластный на трактор передний – 1 комплект;

к) груз балластный на трактор задний левый – 1 комплект.

1.2.2. Технические характеристики:

1.2.2.1. Трактор «Беларус-82.1» (или эквивалент):

| Колесная формула: | 4х4 |
| --- | --- |
| Двигатель: | дизель с непосредственным впрыском, водяного охлаждения, с номинальной частотой вращения 2200 об/мин., число цилиндров 4, максимальный крутящийся момент при 1400 об/мин, Н.м. (кгс.м) 290 (не менее) |
| Мощность кВт (л.с.): | не менее 60 (81) |
| База трактора, мм: | не более 2450 |
| Общая длина, мм: | не более 4120 |
| Ширина, мм: | не более 1970 |
| Высота по кабине, мм: | не более 2800 |
| Колея, мм: |  |
| по передним колесам: | 1450-1650 |
| по задним колесам: | 1400-2100 |
| Дорожный просвет, мм: |  |
| под передней осью: | не менее 645 |
| под задним мостом: | не менее 465 |
| Эксплуатационная масса, кг: | не более 4000 |
| Дополнительная комплектация | на кабине трактора должен быть установлен один проблесковый маячок оранжевого цвета |
| Вес переднего балластного груза, кг | не менее 260 |

Базовый трактор (рама, кабина, тормозная система) должен иметь антикоррозийную обработку специальным составом, чтобы уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с коррозией электрооборудования, трубопроводов пневмосистемы базового трактора и самого навесного оборудования.

1.2.2.2. Фронтальный снегоуборщик СУ2,1ОМ (или эквивалент) в комплекте с передним навесным устройством и передним выводом от вала отбора мощности (ВОМ)

Комплектация:

- фронтальный снегоуборщик СУ2,1ОМ (или эквивалент) – 1 комплект;

- навеска передняя универсальная НУ-2 для трактора «Беларус-82.1 (или эквивалент) – 1 комплект;

- передний механический привод от ВОМ трактора – 1 комплект.

| Тип снегоочистителя | комбинированный, фрезерно-роторный с дополнительной левосторонней плужной секцией |
| --- | --- |
| Тип переднего навесного устройства снегоочистителя | универсальное, обеспечивающее быструю замену снегоочистителя на полноповоротный уборочный отвал; |
| Передний механический привод ВОМ | Выход с ВОМ через редуктор на карданную передачу, которая передаёт крутящий момент к переднему навесному оборудованию. У редуктора должен быть вал со шлицами как на стандартном ВОМ трактора для подключения навесного оборудования. Устройство не должно изменять габариты трактора. |
| Количество гидроцилиндров переднего навесного устройства, шт. | не менее 2 |
| Грузоподъёмность гидроцилиндров переднего навесного устройства, кг | не менее 800 |
| Способ изменения угла атаки (наклона) переднего навесного оборудования | механический |
| Тип редуктора | Г-образный с защитной эластичной муфтой |
| Тип отводящего желоба | поворотная труба с изменением дальности и высоты отброса снега |
| Привод рабочего органа снегоочистителя | механический от переднего ВОМ трактора |
| Диаметр фрезы-ротора, мм | не менее 700 |
| Частота вращения переднего ВОМ, об/мин. | не более 550 |
| Привод отводящего желоба (поворот, наклон козырька) | гидравлический от гидросистемы базового трактора с управлением из кабины базового трактора |
| Угол поворота отводящего желоба, град. | не менее 215 |
| Время монтажа снегоочистителя на переднее навесное устройство, мин. | не более 7 |
| Время демонтажа снегоочистителя с переднего навесного устройства, мин. | не более 5 |
| Производительность уборки при средней нагрузке, т/час | не менее 500 |
| Высота убираемого снежного вала за один проход, мм | не менее 1000 |
| Ширина убираемой полосы, мм | не менее 2100 |
| Ширина фрезерно-роторной секции, мм | не более 1000 |
| Ширина плужной секции, мм | не более 1100 |
| Вектор выброса снега, м | изменяемый в диапазоне: от - не менее 1,8 до - не менее 23 |
| Средняя скорость уборки снега в заданной ширине убираемой полосы при средней нагрузке, км/час | не менее 5 |
| Гидроходоуменьшитель | не устанавливается |
| Обеспечение возможности одновременной работы снегоочистителя и оборудования на задней навеске базового трактора | обеспечено использования задней подметальной щётки и разбрасывателя песка с приводом от хвостовика заднего ВОМ трактора |
| Защита механизма привода снегоочистителя от перегрузок (вибрации, удары, попадание на фрезу камней, брёвен и т.п.) | наличие демпферного узла эластичной муфты с компенсирующей пружиной и специального узла со срезным болтом на вале редуктора |

Переднее навесное устройство и передний вывод от вала отбора мощности (ВОМ) должны быть установлены на базовый трактор.

Выходы гидрооборудования должны заканчиваться быстроразъёмными соединениями, установленными на кронштейне в передней части навески.

Гидрооборудование не должно изменять конструкцию трактора и не должно снимать гарантию на базовый трактор.

1.2.2.3. Отвал передний снегоуборочный СО2,5 (или эквивалент):

| Тип отвала | быстросменный, полноповоротный, гидрофицированный, со сменными ножами |
| --- | --- |
| Возможность использования отвала на задней или передней навеске | навешивается на заднюю или переднюю универсальную навеску трактора |
| Количество применяемых ножей, шт. | не менее 2 |
| Типы применяемых ножей отвала | 1- армированная резина 2- стальная ножевая пластина |
| Ширина захвата при фронтальном расположении отвала, мм | не менее 2500 |
| Высота отвала, мм | не менее 780 |
| Механизм поворота отвала | гидравлический с управлением из кабины базового трактора |
| Угол поворота отвала в каждую сторону, град. | не менее 30 |
| Обеспечение сдвига снега без эффекта набрасывания на кабину | обеспечивает |
| Cкорость движения при выполнении основной операции, км/час | не менее 18 |
| Количество поворотных гидроцилиндров, шт. | не менее 2 |
| Диаметр штоков поворотных гидроцилиндров, мм | не менее 60 |
| Время установки, мин | не более 5 |

1.2.2.4. Щеточное оборудование зима/лето:

| Тип навески | трёхточечная на заднюю навеску |
| --- | --- |
| Редуктор оборудования | литой, коническая пара |
| Ширина захвата, мм: | не менее 2000 |
| Диаметр щетки (по ворсу), мм: | не менее 550 |
| Привод | от ВОМ базового трактора |
| Защита механизма привода щётки от перегрузок | да |
| Колеса | усиленная опора колеса, размер колеса не менее 5.00х10 |
| Агрегатирование оборудования | на заднюю трёхточечную навеску базового трактора |

1.2.2.5. Передняя щетка ЩФС 2.0 Г (или эквивалент) c бункером без увлажнения смёта с адаптером на фронтальный погрузчик.

Комплектация:

- передняя щетка ЩФС 2.0 Г (или эквивалент) c бункером без увлажнения смёта;

- правая лотковая (бордюрная) щётка;

- адаптер на фронтальный погрузчик на базе трактора «Беларус 82.1».

| Тип оборудования | навесное |
| --- | --- |
| Ширина захвата, мм | не менее 2000 |
| Ширина захвата с боковой (бордюрной) щеткой, мм | не менее 2300 |
| Рабочий объем бункера для мусора, л | не менее 200 |
| Скорость движения при выполнении основной операции, км/ч | в диапазоне от: минимальное значение - не менее 1,5, но не более 2,2 максимальное значение – не менее 18, но не более 21 |
| Привод основной щетки | гидравлический |
| Привод боковой щетки | гидравлический |
| Гидравлический привод | от стандартной гидросистемы базового трактора |
| Прицепной устройство | должно обеспечивать автоматическое копирование поверхности и выполнять роль предохранителя от сильных ударов |
| Диаметр дисков, мм | 550 |
| Производительность при средней нагрузке, т/ч | не менее 6 |
| Высота выгрузки в транспортное средство, мм | не менее 3500 |
| Угол поворота в каждую сторону, град. | не менее 30, но не более 35 |
| Время установки на трактор, мин | не более 5 |

1.2.2.6. Косилка ORSI Competition GS 200 (или эквивалент)

Боковая косилка с гидравлическим смещением, агрегатируемая со средними тракторами, навеска кат. II. Предназначена для скашивания и измельчения травы, резки мелкого кустарника и чистки растительности по бокам дорог, на откосах, по берегам каналов.

| Агрегатирование с базовым трактором | Трехточечное соединение тип I. На заднюю навеску базового трактора. |  |
| --- | --- | --- |
| Крутящий момент ВОМ, об/мин. | не менее 535, но не более 550 |  |
| Передача движения | От ВОМ трактора через карданный вал (должен входить в комплект поставки) |  |
| Карданный вал, тип, соотношение шлицов | тип Z, 6х8 |  |
| Первичная трансмиссия | Коробка шестерен с конической штангой, погруженной в масло, коэффициент вращения не ниже 1/3 |  |
| Муфта свободного вращения в коробке шестерен | наличие |  |
| Передача на ротор | ременная непрямая передача с передаточным коэффициентом шестерен не ниже 1/1,39 |  |
| Количество передаточных ремней, шт. | не менее 4 |  |
| Тип натяжителя ремней | автоматический |  |
| Скорость вращения ротора режущей головки, об/м | не менее 2300 |  |
| Тип ножей на роторе |  | Ножи – молоты, макс. диаметр веток 6 см |
| Полная масса, кг | не менее 610 и не более 650 |  |
| Опора на землю | регулируемый задний роллер |  |
| Ширина заднего роллера, мм | не менее 1400 |  |
| Ширина скашиваемой полосы, мм | не менее 2010 |  |
| Защита | Металлические пластинки |  |
| Система бокового смещения | Гидравлическая, |  |
| Макс. смещение режущей головки от продольной оси трактора, мм | не менее 2970 |  |
| Работа в горизонтальных вертикальных плоскостях | гидравлическая, |  |
| Максимальный угол наклона режущей головки, град.: | ниже плоскости горизонта - не менее 50, выше плоскости горизонта – не менее 90. |  |

1.2.2.7. Особые отметки:

- Поверхности, подверженные коррозии и быстрому износу должны быть обработаны износостойким и коррозионностойким материалом, обеспечивающим высокую химическую и абразивную стойкость и предотвращающим попадание агрессивной среды к основному материалу оборудования.

- Все дополнительное оборудование должно агрегатироваться с базовым трактором за исключением передней щетки ЩФС 2.0 Г (или эквивалент) c бункером без увлажнения смёта.

2. Качество товара.

2.1. Качество товара.

Качество поставляемых товаров и их маркировка должны соответствовать ТР ТС 031/2012. Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Наличие у Поставщика сертификата соответствия на поставляемый товар.

Наличие сертификата соответствия Российской Федерации на специализированную универсальную машину, дающий право на работу с проблесковым маячком.

Универсальная дорожная машина УДМ-82 на базе трактора «Беларус 82.1» в комплекте с навесным оборудованием (или эквивалент) должна содержать полный комплект документов, как на трактор, так и на навесное оборудование, требуемый для эксплуатации (руководство по эксплуатации, монтажу и пр.) и регистрации в Гостехнадзоре.

Нормативно-техническая документация должна быть на русском языке.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Год изготовления базового трактора и дополнительного оборудования, указанного в п.1.2.1., должен быть не ранее 2018г.

2.2. Гарантийные обязательства:

Не менее 1 года или 1000 моточасов с даты подписания акта приема-передачи и товарной накладной унифицированной формы №ТОРГ-12.

в) проведение инструктажа персонала Покупателя по вопросам монтажа дополнительного оборудования на трактор и его последующей эксплуатации по месту нахождения Покупателя.

7. Дополнительные требования.

Проведение предпродажной подготовки трактора и навесного оборудования с отметкой в сервисной книжке.